| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T XXXX—XXXX

疏密枣园无人机喷施作业技术规程

Technical regulations for unmanned aerial vehicle spraying operation in sparse jujube orchard

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 作业前准备	2

5 飞防药剂要求	2

6 作业参数	3

7 管理档案	3

附录A （规范性）	4

前言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本标准由新疆农垦科学院提出。

本标准由新疆生产建设兵团农业农村局归口。

本标准起草单位：新疆农垦科学院林园研究所、第一师农业科学研究所。

本标准主要起草人：王晶晶、王文军、郑强卿、陈强、肖莉娟、张栋海、陈奇凌、冯梅、张世卿

疏密枣园无人机喷施作业技术规程

范围

本标准规定利用无人机对枣树喷施保花保果剂、叶面肥、农药的专业术语、作业准备、飞防药剂要求、作业参数、档案管理。

本标准适用于南疆疏密枣园（株行距≥1.5 m×4 m,树高2.5m～3m）花期坐果药剂、叶面肥及病虫害防治的作业管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321          农药合理使用准则

GB/T 4285          农药安全使用标准

GB/T17419          含有机质的叶面肥

GB/T 17420         微量元素肥料

GB/T 24681         植物保护机械  喷雾漂移的田间测量方法

DBN659003/T020     南疆灰枣优质高效栽培技术程

NY/T 393           绿色食品农药使用准则

NY/T 3231          植保无人飞机  质量评价技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无人机飞防

利用无人机对疏密枣园进行空中施药，以促进花期坐果、补充叶面肥及防治病虫害等活动。

植保无人飞机

配备药剂喷洒系统，用于疏密枣园花期坐果药剂、叶面肥及病虫害防控作业的无人机。

飞手

操控无人机的工作人员。

作业高度

无人机作业时，机具喷头于受药面的垂直距离。

作业喷幅

无人机作业时，机具喷头喷洒药液的有效喷洒宽度。

作业速度

无人机作业时向前飞行的速度，通常以m/s计算。

漏喷率

指在使用无人机进行喷洒作业时，未被有效喷洒到药剂的区域面积与应喷洒区域总面积的比值，通常以%表示。

重喷率

指在无人机进行喷洒作业时，被重复喷洒的区域面积与应喷洒区域总面积的比值，通常以%表示。

作业前准备

气象因素

无雨、少雾天气，避开中午光照强烈时段，温度在15～27℃之间，作业时风力≤3级。

作业性能

无人机的作业性能符合NY/T 3231的要求。

飞手要求

飞手具有相关资格证书、责任心以及专业技术，可熟练操控无人机。

飞手作业时，需保护好自身安全，避免长时间连续作业，每天喷施作业时间≤6小时。

作业前对枣园的要求

枣园株行距≥1.5 m×4 m,树高2.5m～3m；通过整形修剪，形成树冠开展、通风透光条件良好的树形。

起降条件

选择无杂物、地面平整、无盲区、无障碍的地点起飞。

飞行器检查

作业前，对无人机的安全状况进行全面检查，确保正常安全飞行。

电池配备

按照每日作业任务量准备更换电池的数量。

作业轨迹

根据枣园地形制定飞行路线，防止漏喷。

飞防药剂要求

叶面肥、调节剂、农药配制

叶面肥、调节剂符合GB/T17419 、GB/T 17420的要求；农药符合GB/T 8321 、GB/T 4285、NY/T 393 的要求。

混合参数

采用常温水，硬度＜200mg/L，PH值7.5左右，并添加飞防助剂。

药液稀释

在低稀释倍数下的农药稀释液应稳定，适合低容量喷雾或超低容量喷雾，且不会对枣树产生药害。

作业参数

喷头类型

无人机作业时，应选择穿透性强的压力式喷头进行作业。

作业区域

作业区域及周边应避免有影响安全飞行的林木、高压线塔、电线等障碍物。

作业区域及周边应有适合无人机起降的场地及航线

作业高度

飞行高度距离枣树树冠1.5m～3m，飞行高度不对枣树造成伤害。作业时应注意侧风修正，喷雾开关时机应适时，防止漏喷重喷。

作业速度

无人机喷施作业时应匀速飞行，飞行速度≤3m/s。

作业喷幅

无人机作业时，机具喷头在枣园喷洒药液的有效喷洒宽度3.5m～4.5m之间。与边界地块保持1～2个喷幅。

单位面积施药量

枣园花期喷施保花保果、叶面肥、农药药液5L～8L/667m2•次。

雾滴参数

喷雾粒径95-150μm，雾滴沉积密度50～100个/cm2。

喷施效果

作业时，尽可能保持飞行高度、速度及喷幅的稳定，减少漏喷或重喷，作业后，漏喷率＜5%，重喷率＜3%。

施药作业后效果检查

检查数据

作业结束后，应及时查看喷施药效、飞行轨迹及流速数据。

漏喷

作业完成后，人工进入作业区域，观察是否有明显漏喷的区域。若发现明显漏喷区域，应及时补喷；补喷应根据药效的持续性和病虫害的发展情况，在发现漏喷后1-3天内进行补喷。补喷时，根据漏喷区域的具体情况合理调整喷药参数。

重喷

作业完成后，人工进入作业区域，观察是否有明显重喷的区域。若发现明显重喷区域，应标明并定期观察是否产生药害，及时采取补救措施。对于刚刚重喷补救的情况，可以用清水进行喷淋，尽量冲洗掉残留的过多药剂。

喷施效果调查

作业结束后，根据枣园花期和防治病虫害所用药剂的性能，在每个作业区作业结束3d、5d、7d后，随机采取5个取样点调查坐果和防治效果。

无人机作业后维护要求

整理装备

作业结束后，现解除动力电池链接，在解除控制电路链接，关闭遥控器电源。将无人机对讲机、遥控器、电池等相关附件进行整理归纳。

清洁检查

作业后及时擦拭无人机外部及喷洒系统表面的灰尘及药液。

药箱中为喷完的药液应回收，并妥善存放在专用容器中。处理药液时，应按照药液产品的标签、使用说明的规定进行处理。

排净药箱内的残留药剂不应污染环境，清洗喷头和滤网等所有配药器具。

贮存及维护保养

无人机应定期涂防锈和润滑油，以保持无人机控制部件润滑。

无人机应贮存与干燥、通风、避光的室内，不应与酸碱等腐蚀性物质混放。

无人机电池应严格按照使用说明书要求进行维护和保养，长期存放应每隔3个月进行维护性充放电，及时更新软件。

紧急事故处理

出现紧急状况时，应尽快降落或迫降。

无人机在作业过程中出现卡滞在障碍物中或失灵现象时，应立即关闭动力，终止作业。

管理档案

作业负责人在每次作业结束后详细撰写飞行作业记录档案（见附录1），作业记录档案保存时间≥2年。

（规范性）

疏密枣园无人机喷施技术作业情况记录表

| 记录项目及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  | 作业时间 |  |  |  |  |  |
| 作物品种 |  |  |  |  |  |  | 作业次数 |  |  |  |  |  |
| 飞手、地勤名称 |  |  |  |  |  |  | 作业开始时间 |  |  |  |  |  |
| 作业任务类型 | 口植保 口 叶面肥 口调节剂 口其他: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生育时期 |  |  |  | 缺素症、营养状况 状及病虫 害程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配方名称及用量 |  |  |  | 助剂名称及用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否己报备相关管 理部门 | 口是 管理部 门名称: 口否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻近作物情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 光照情况 |  |  |
| 风速 |  |  | 风向 |  |  |  |  |  |  | 气流速度m/ s |  |  |
| 无人机型号 |  |  | 预设作业速度 |  |  |  |  |  |  | 实际作业速度 |  |  |
|  |  |  | 预设作业高度 |  |  |  |  |  |  | 实际作业高度 |  |  |
|  |  |  | 预设喷幅 |  | ， |  |  |  |  | 实际喷幅 |  |  |
|  |  |  | 预设用液量 |  |  |  |  |  |  | 实际用液量 |  |  |
| 无人机工作状态 | 作业方式 |  | 口顺行飞 口对行飞 口行间飞 口行上飞 口对点飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业前 |  | 口正常 口不正常，出现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业中 |  | 口正常 口不正常，出现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业后 |  | 口正常 口不正常，出现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户姓名 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 无人机飞行轨迹图 | 丁、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况记录(肥 效、肥害情况、环境污染、生态安全等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回访调查（作业效果） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |